ПРЕРАБОТЕН РАБОТЕН ПЛАН НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Implementation-first стратегия: завършен RTL → финална Глава 2; след това UVM → Глава 3; експерименти и синтез → Глава 4

1. Причина за актуализацията

Планът се актуализира, за да съответства на реално разработената RTL архитектура и на обновената структура на Глава 2. Първоначалната структура съдържаше общи точки като Pulse Generator и Memory Subsystem, които не отразяват точно текущата имплементация. След завършването на decoder, queue, dependency tracker, scheduler, execution controller, measurement controller, feedback unit, top-level integration, Verilator regression flow и първи Yosys-friendly synthesis flow, Глава 2 трябва да бъде пренаредена така, че да описва конкретно реализираните модули и доказателствата за тяхната работа.

2. Основен принцип на работния план

Основният принцип остава implementation-first: в дисертацията се описват като завършени само компоненти, които са реално реализирани, тествани, симулирани и записани в Git. Това правило гарантира проследимост между академичния текст, RTL кода, testbench-ите, simulation logs, waveform файловете и synthesis flow-а.

Глава 2 се пише като завършено описание на реализираната RTL архитектура.

Глава 3 се пише след разработване на пълна UVM среда.

Глава 4 се пише след реални симулационни експерименти, latency/throughput анализ и синтез.

Междинни идеи и бъдещи разширения се обозначават ясно като ограничения или бъдеща работа.

3. Правило за описание в дисертацията

В основния текст на дисертацията даден модул или метод се описва като реализиран само ако са изпълнени следните условия:

Има написан RTL или UVM код за съответния компонент.

Кодът се компилира без критични грешки.

Има testbench или UVM test, който проверява основното поведение.

Има simulation log, който доказва успешно изпълнение.

При възможност има waveform файл или screenshot за илюстрация.

Файлът е записан в Git commit.

Компонентът е свързан с конкретен раздел от дисертацията.

4. Текущ статус след завършване на RTL фазата

| Компонент | Файлове | Статус | Роля в Глава 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instruction package / format | rtl/qc_pkg.sv, tb/tb_qc_pkg.sv | Готово | 2.1.2, 2.2.2, 2.5.1 |
| Instruction Decoder | rtl/instruction_decoder.sv, tb/tb_instruction_decoder.sv | Готово | 2.5.2 |
| Operation Queue | rtl/operation_queue.sv, tb/tb_operation_queue.sv | Готово | 2.5.3 |
| Dependency Tracker | rtl/dependency_tracker.sv, tb/tb_dependency_tracker.sv | Готово | 2.4, 2.5.4 |
| Scheduler | rtl/scheduler.sv, tb/tb_scheduler.sv | Готово | 2.4, 2.5.5 |
| Execution Controller | rtl/execution_controller.sv, tb/tb_execution_controller.sv | Готово | 2.5.6 |
| Measurement Controller | rtl/measurement_controller.sv, tb/tb_measurement_controller.sv | Готово | 2.5.7 |
| Feedback Unit | rtl/feedback_unit.sv, tb/tb_feedback_unit.sv | Готово | 2.5.8 |
| Top-level integration | rtl/quantum_controller_top.sv, tb/tb_quantum_controller_top.sv | Готово | 2.3, 2.5.9, 2.7 |
| Verilator regression flow | scripts/run_verilator.sh, results/simulation_logs/, results/waveforms/ | Готово | 2.8 |
| Yosys-friendly synthesis top | rtl_synth/quantum_controller_top_synth.sv | Готово като synthesis smoke-test вариант | 2.9 |
| Yosys synthesis flow | scripts/synth_quantum_controller_top.ys, scripts/run_yosys_synth.sh | Готово | 2.9 и Глава 4 |

5. Нова последователност на проекта

Фаза A – Завършена RTL архитектура

Фаза A се счита за завършена на базово ниво, защото основните RTL модули са реализирани, интегрирани, симулирани чрез Verilator и е добавен първи Yosys-friendly synthesis flow. Следващата работа не е добавяне на нов функционален RTL модул, а академично оформяне на Глава 2 върху вече реализирания код.

| Подфаза | Съдържание | Резултат |
| --- | --- | --- |
| A1 | Фиксиране на instruction set и instruction format | qc_pkg.sv |
| A2 | Decoder и operation queue | instruction_decoder.sv, operation_queue.sv |
| A3 | Dependency tracker | dependency_tracker.sv |
| A4 | In-order dependency-aware scheduler | scheduler.sv |
| A5 | Execution controller и цифров command интерфейс | execution_controller.sv |
| A6 | Measurement controller | measurement_controller.sv |
| A7 | Feedback unit | feedback_unit.sv |
| A8 | Top-level integration | quantum_controller_top.sv |
| A9 | Verilator module-level и top-level regression | simulation logs и waveform файлове |
| A10 | RTL cleanup и първи Yosys-friendly synthesis flow | rtl_synth/quantum_controller_top_synth.sv и Yosys scripts |

Допълнение към A10 – Yosys-friendly synthesis flow

Поради липса на read_slang и sv2v в текущата среда и поради ограничената поддръжка на SystemVerilog package/typedef/struct конструкции от наличния Yosys frontend, първият synthesis smoke test се извършва върху отделен Yosys-friendly top-level файл: rtl_synth/quantum_controller_top_synth.sv. Основната функционална архитектура остава в rtl/ и се използва за Verilator симулации и бъдеща UVM верификация. В Глава 2 и Глава 4 задължително се прави ясно разграничение между основния модулен RTL и synthesis-friendly варианта.

| Елемент | Файл | Роля |
| --- | --- | --- |
| Основен Verilator RTL | rtl/*.sv | Модулна SystemVerilog реализация за симулация и верификация |
| Synthesis-friendly top | rtl_synth/quantum_controller_top_synth.sv | Плоска версия за първи Yosys synthesis smoke test |
| Yosys script | scripts/synth_quantum_controller_top.ys | Скрипт за синтез на synthesis top |
| Run script | scripts/run_yosys_synth.sh | Автоматизира Yosys flow-а и записва log |
| Synthesis log | results/synthesis_reports/quantum_controller_top_synth_yosys.log | Доказателство за преминал synthesis run |
| Synthesis JSON | results/synthesis_reports/quantum_controller_top_synth.json | Генериран artifact от Yosys |

Фаза B – Финално писане на Глава 2 след завършен RTL

Фаза B започва след актуализиране на официалната структура и след подравняване на празните заглавия в документа на дисертацията. Глава 2 трябва да описва реално съществуващите RTL модули, техните интерфейси, тестове, simulation flow и synthesis compatibility. Следната структура е задължителната база за писане на Глава 2:

| Раздел от Глава 2 | Какво се описва | Доказателства/препратки |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Архитектурна концепция | Системни изисквания, instruction format, обхват и общ архитектурен модел | qc_pkg.sv, quantum_controller_top.sv |
| 2.2 Организация на RTL проекта | Директории, package, test infrastructure и rtl_synth вариант | rtl/, tb/, scripts/, rtl_synth/ |
| 2.3 Блокова архитектура | Top-level, основни модули, data/control flow и интерфейси | quantum_controller_top.sv, блокова диаграма |
| 2.4 Scheduler формализация | Операции, dependency graph/DAG, qubit busy модел, latency и алгоритъм | dependency_tracker.sv, scheduler.sv |
| 2.5 RTL имплементация | Подробно описание на qc_pkg, decoder, queue, tracker, scheduler, execution, measurement, feedback и top-level | rtl/*.sv, tb/*.sv |
| 2.6 FSM и вътрешни състояния | Queue/scheduler, busy counters, measurement pending и feedback decision logic | RTL фрагменти и диаграми |
| 2.7 Pipeline и end-to-end изпълнение | Път на инструкцията и сценарии gate/measure/wait/reset/branch | waveform и top-level testbench |
| 2.8 Verilator проверка | Module-level и top-level testbench-и, regression script, logs и VCD | scripts/run_verilator.sh, results/simulation_logs/, results/waveforms/ |
| 2.9 Синтезируемост и Yosys-friendly flow | SystemVerilog ограничения, rtl_synth вариант, Yosys scripts и reports | rtl_synth/, scripts/run_yosys_synth.sh |
| 2.10 Обобщение | Проследимост, ограничения и подготовка за UVM | таблица requirements → modules → tests |

Фаза C – Разработка на пълна UVM verification среда

След завършване на Глава 2 се преминава към UVM среда, която трябва да използва основния модулен RTL от директорията rtl/. UVM тестовете ще включват directed tests, constrained random tests, stress/corner-case tests и алгоритмично мотивирани sequences за Bell, GHZ, Grover-like, measurement-feedback и random-circuit-sampling-inspired сценарии.

| Подфаза | Съдържание | Очаквани файлове/резултати |
| --- | --- | --- |
| C1 | UVM transaction/sequence item | uvm/qc_sequence_item.sv |
| C2 | Sequencer и sequences | uvm/qc_sequencer.sv, sequences |
| C3 | Driver | uvm/qc_driver.sv |
| C4 | Monitor | uvm/qc_monitor.sv |
| C5 | Scoreboard | uvm/qc_scoreboard.sv |
| C6 | Coverage collector | uvm/qc_coverage.sv |
| C7 | DUT интеграция в UVM environment | uvm/qc_env.sv, tb top |
| C8 | Directed tests | H, X, CNOT, MEASURE, WAIT, RESET, BRANCH |
| C9 | Constrained random tests | рандомизирани instruction sequences |
| C10 | Algorithmic/stress/corner tests | Bell, GHZ, Grover-like, random-circuit-sampling-inspired, hazards, queue overflow |

Фаза D – Финално писане на Глава 3 след завършена UVM среда

Глава 3 се пише след като UVM средата е разработена и може да демонстрира реална функционална проверка. Текстът описва конкретната среда, component hierarchy, test plan, scoreboard логика и coverage модел.

Фаза E – Експериментална оценка и RTL синтез

След RTL и UVM се провеждат експерименти за Глава 4: функционални симулации, latency измервания, throughput анализ, dependency сценарии, measurement/feedback latency, мащабируемост, Yosys synthesis report и графики.

Фаза F – Финално писане на Глава 4 след експериментите

Глава 4 се пише само след налични резултати от симулации и синтез. В нея не се правят предположения за производителност, а се анализират конкретни измерени стойности и synthesis reports.

6. Обновена стратегия за публикации

| Публикация | Момент на подготовка | Основно съдържание |
| --- | --- | --- |
| Публикация 1 | След стабилизиране на Глава 1 | Обзор, научна празнина и мотивация |
| Публикация 2 | След завършена Глава 2 | Instruction-driven RTL архитектура, scheduler и synthesis compatibility |
| Публикация 3 | След пълна UVM среда | UVM verification framework и test plan |
| Публикация 4 | След симулационни експерименти | Latency/throughput и dependency сценарии |
| Публикация 5 | След RTL синтез и Глава 4 | Synthesis/resource utilization и финален анализ |

7. Обновени критерии за завършеност

7.1 Критерии за завършена RTL фаза

Всички основни RTL модули са реализирани: decoder, queue, dependency tracker, scheduler, execution controller, measurement controller, feedback unit и top-level integration.

Всеки модул има самостоятелен testbench или е покрит от интегриран testbench.

Всички Verilator тестове минават успешно чрез общ run script.

Има waveform файлове за ключови сценарии.

Има начални synthesis scripts и поне един Yosys synthesis run.

Ако наличният Yosys frontend не поддържа директно основния SystemVerilog RTL, се допуска отделна rtl_synth/ версия за първи synthesis smoke test, като това задължително се документира в плана и в дисертацията.

Кодът е записан в Git с ясни commit-и.

7.2 Критерии за завършена Глава 2

Описани са всички реално разработени RTL модули.

Премахнати са несъответстващи заглавия като Pulse Generator и Memory Subsystem, когато не са реални модули.

Има препратки към конкретни RTL файлове и testbench-и.

Има блокови диаграми, pipeline диаграми и таблица за проследимост.

Scheduler формализацията съответства на реалната dependency-aware имплементация.

Ясно е разграничен основният Verilator/UVM RTL от Yosys-friendly synthesis top.

Ясно са описани ограниченията на разработената архитектура.

7.3 Критерии за завършена UVM фаза

Има пълна UVM среда с transaction, sequencer, driver, monitor, scoreboard и coverage.

Има directed, constrained random, algorithmic, stress и corner-case тестове.

Има test plan и traceability между изискванията и тестовете.

Има coverage резултати.

7.4 Критерии за завършена експериментална фаза

Има simulation logs за всички основни сценарии.

Има latency таблици.

Има throughput анализ.

Има waveform screenshots.

Има synthesis reports.

Има resource utilization и timing анализ.

8. Непосредствен следващ план

Непосредствената следваща работа вече е писането и преработката на Глава 2 по обновената структура. Първо се синхронизират официалната структура, работният план и празните заглавия в документа на дисертацията. След това се започва академичното разписване на разделите, като се следва реалната RTL имплементация и се използват препратки към кода, testbench-ите, simulation logs и synthesis flow-а.

Актуализиране на структурата на дисертацията.

Актуализиране на работния план според новата структура на Глава 2.

Актуализиране на празните заглавия в основния документ на дисертацията.

Преработване на вече написаните 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 така, че да описват реализираната архитектура, а не бъдещ план.

Писане на 2.1.3 и 2.1.4.

Писане на 2.2–2.10 по обновената структура.

Добавяне на таблици, диаграми и препратки към RTL файлове.

Проверка за съответствие между текста, кода, тестовете и synthesis flow-а.

След завършена Глава 2: преминаване към UVM фаза и Глава 3.

9. Бележка за synthesis compatibility

Основната разработка на контролера остава в модулните файлове в rtl/, защото те са функционално симулирани чрез Verilator и ще бъдат база за UVM средата. Ако конкретната Yosys инсталация не поддържа използваните SystemVerilog конструкции, първият synthesis run може да бъде извършен върху отделен Yosys-friendly top-level файл в rtl_synth/. Тази версия се използва само за synthesis smoke test и начална оценка на ресурсите, а не като заместител на основната архитектурна реализация.

10. Обобщение

Актуализираният работен план вече е подравнен с реално разработения RTL контролер и с обновената структура на Глава 2. Това намалява риска от несъответствие между дисертационния текст и инженерната реализация и осигурява ясна последователност: завършена RTL архитектура, финална Глава 2, UVM среда, Глава 3, експерименти, синтез и Глава 4.